安徽省黄山市交通运输局文件

黄交运〔2022〕72号

关于S42黄祁高速祁门西出口道路

连接项目施工图设计的批复

祁门县交通运输局：

你局《关于S42黄祁高速祁门西出口道路连接项目施工图的请示》（祁交运字〔2022〕25号）已收悉。我局于2022年4月29日组织有关单位和专家对该施工图设计文件进行了评审，设计单位按照专家组提出的评审意见对施工图设计进行了修改完善。经审核，现批复如下：

- 总体意见

你局提交的S42黄祁高速祁门西出口道路连接项目施工图设计，符合交通部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的相关要求。原则同意该施工图设计。

- 建设规模和技术标准

项目位于黄山市祁门县祁山镇新岭村，黄祁高速与G237交叉处附近（黄祁高速运营里程K61+853），采用A型单喇叭互通方案，匝道下穿高速，与G237平面交叉。项目主线为黄祁高速公路祁门段，互通区黄祁高速主线拼宽改建范围为K61+324.2～K62+279.6，主线改建长度为0.955公里，新建匝道长度2.11公里，新建桥梁379延米/5座，涵洞、通道7道，设4进4出匝道收费站1处，包括管理区、大棚、交安、机电等附属设施。

主线设计速度 80公里/小时，整体式路基宽度 24.5米；匝道设计速度40公里/小时，对向匝道路基度19.5米，单向匝道路基宽10.5米。桥梁设计荷载采用公路-I级，设计洪水频率1/100，其余技术指标按部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）执行。

- 路基、路面

（一）原则同意施工图设计采用的路基及排水设计方案。

（二）原则同意施工图设计采用的路面结构方案。

1. 主线拼宽及新建匝道路面结构为4cmSMA-13（SBS改性）+6cmAC-20C（SBS改性）+8cmAC-25C+36cm水泥稳定碎石+20cm低剂量水稳碎石底基层。

2. 收费广场路面结构为30cm水泥混凝土面层+20cm水泥稳定碎石+20cm低剂量水稳碎石底基层。

3. 桥面沥青铺装为4cm SMA-13（改性沥青）+6cm AC-20C（改性沥青）。

- 桥涵工程

项目新建主线桥梁81米/1座，上部结构采用预应力混凝土简支组合箱梁，下部结构采用柱式墩、柱式台、钻孔灌注桩基础。主线拼宽改建桥梁97米/1座，上部结构采用预制箱梁刚性连接，下部结构采用柱式墩、肋板台,钻孔灌注桩基础；新建匝道桥201米/3座,上部结构采用预应力混凝土简支组合箱梁，下部结构采用柱式墩、肋式或U型台，扩大基础或钻孔灌注桩基础。涵洞新建4道，接长3道；通道新建2道，接长1道。

原则同意施工图设计采用的桥梁、涵洞设计。

- 交通工程及沿线设施

项目同步配套实施的交安、机电及房建工程设计内容齐全，满足规范及功能需要，原则同意交通工程及沿线设施设计方案。

- 环境保护与景观设计

原则同意环境保护与景观设计方案。

- 施工图预算与计划工期

经审核施工图预算总金额为20553.75万元,其中建安工程费15216.09万元,土地征用及拆迁补偿费3420.67万元,工程建设其他费用1318.34万元,预备费598.65万元。原则同意施工工期为24个月。

- 其他

请你单位严格执行国家及省有关规定，完善相关手续，尽快组织实施，确保项目按期保质建成。

附件：1. S42黄祁高速祁门西出口道路连接项目施工图设计

审查会专家组意见

2. S42黄祁高速祁门西出口道路连接项目施工图设

计审查会专家组签名表

2022年6月1日

抄送：市公路中心、市交通运输综合行政执法支队。

黄山市交通运输局办公室 2022年6月1日印发