附件1：设备清单

| 序号 | 货物名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中星9C卫星信号接收机 | (1)符合 ABS-S 标准，支 MPEG-2 MP@ML 解码； (2)支持 DVB-CI、双 CAM 卡槽，支持多节目解密 ,支持一路 Tuner 输入、一路 ASI 输入； (3)DVB-CI、双CAM卡槽，支持多节目解密； (4)支持输出SDI，HDMI，AES数字音频，模拟视音频，IP 输出支持 UDP 组播和单播； (5)支持 CI/CA 提示信息显示，错误报警和信号锁定 LED 指示灯； (6)具备非法信号攻击等信号异常监测报警功能； (7)具备信号异常监测报警功能； (8)前面板按键全功能菜单操作和 LCD 显示； (9)单机Web或集中式网络管理接口，可实现网络参数配置和报警监控； (10)参数自动记忆功能，断电重新开机后能自动恢复参数； (11)▲需与现播出系统卫星接收机（多铁克）互为主备，需提供具备CNAS认证的第三方权威检测机构检测报告。 | 台 | 1 |
| 2 | CCTV高清NDS卡 | 定制，满足CCTV-1节目高清信号解密输出。 | 张 | 1 |
| 3 | 帧同步卡 | - (1)单路高清数字帧同步器，1路HD/SD-SDI信号进行帧同步和时钟恢复处理后输出4路HD/SD-SDI信号； - (2)同步信号支持模拟复合和三电平同步信号，带掉电直通功能； (3)▲需配合兼容现有天虹播出系统内2U数字机箱插卡使用，和现有天虹帧同步卡HFS8801同一型号，提供生产厂家技术承诺函。 | 张 | 2 |
| 4 | 2.4米以上Ku波段卫星接收天线 | (1)高精度铝制反射面,设计新颖，安装调试方便，无需现场调整精度; (2)为了节省安装时间，天线座装配后出厂、稳定性高、抗腐能力强。 (3)电气指标： 1.频率范围(GHz) 12.25-12.75；10.95-12.75 2.增益(dBi) 48.07at 12.5GHz 3.电压驻波比 1.3:1 4.波束宽度 (-3dB) 0.649° 5.噪声温度(K) 1/2Port Feed，10°俯仰 42K，20°俯仰 37K，40°俯仰 33K 6.20°俯仰典型G/T值 27.02dB/K(12.5GHz, 70K LNA) 7.接口型式 WR-75 8.插入损耗 0.2dB 9.轴比 1dB 10.交叉极化隔离度轴向 ≥30dB 11.旁瓣包络CCIR.580-6 (4)机械性能： 1.天线型式 前馈 2.驱动方式 手动 3.方位范围 0 to 360° 4.俯仰范围 5° to 90° 5.极化范围 ±90° 6.面板材料 铝合金 7.面板数量 9 8.座架形式 立柱式 国内常规包装及安装调试。 (5)▲需提供生产厂家产品技术规格彩页或其他技术资料。 | 套 | 1 |
| 5 | 监视器（康维讯） | (1)屏幕尺寸: 8〞，屏显比例: 16:10，分辨率: 1920×1200，色深:16.7M，视角:160°H×160°，亮度:290cd/㎡，对比度: 900:1； (2)2路3G/HD/SD-SDI输入，并支持 4:4:4 SMPTE425-AB信号； (3)1路3G/HD/SD-SDI输出，支持嵌入音频，1路HDMI输入与环出，1路复合输入(与SDI1输入共用接口)； (4)波形图，伪彩色、辅助聚焦、斑马线(曝光错误提示)等画面分析； (5)支持 Aspect Ratio，Safe & Area Marker，UMD，时间码，全蓝/黑白模式； 支持暗部查看，画面静帧，快速模式，水平镜像；双画面PBP/PIP显示； (6)16通道SDI & 2通道HDMI音频表显示(VU & PPM)； (7)支持静态/动态UMD显示；IMD Tally显示(TSL V3.1/4.0)； (8)3.5mm 耳机插孔；后Tally 指示灯；铝合金前壳；内置扬声器；标配电源适配器和DV扣板。 | 台 | 1 |
| 6 | Ku波段分体式高频头 | (1)专为中九卫星设计，适用于Ku波段信号接收； (2)支持宽电压输入，适应不同供电环境； (3)技术参数：输入频率：10.7-12.75GHz；输出频率：950-2150MHz；额定电压：-12V至+24V；颜色：白色；重量：不低于356g。 | 个 | 4 |
| 7 | HDMI转SDI | 1路HDMI输入，2路HD-SDI输出，支持时钟重锁相，支持线缆均衡、时钟恢复，支持720P、1080i、1080P信号无损转换，转换时不会改变原始信号格式，转换效果稳定，转换质量高。 | 台 | 2 |
| 8 | SDI转HDMI | 1路SDI输入，1路HDMI输出，支持线缆均衡、时钟恢复，适合于长距离线缆传输SDI信号转为HDMI信号，转换效果稳定。 | 台 | 2 |
| 9 | 北斗卫星校时器 | 将原播出的天虹北斗GPS卫星双模校时器改成单北斗功能，不影响正常播出。 | 项 | 1 |
| 10 | 天线混凝土基础 | C15混凝土基础，依据天线厂家图纸要求提供材料及工艺要求施工。 | 项 | 1 |
| 11 | 线材线缆、调试施工 | 项目所需视音频线缆及接插件，功分器等，设备安装调试人工费。 | 项 | 1 |

注：标有“▲”的参数为实质性参数，必须响应，否则投标无效。