附件3

# 施工质量评价汇总表（P2）

| 工程地点 |  | 市 县（区） |  |  | 形象进度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 评价情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评价内容 |  |  | 权重 |  | 得分率 |  | 权重分 |  |  |
| 1 | 质量管理行为评价（P21） （20分） |  | 建设单位（P21-1） | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 监理单位（P21-2） | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 施工单位（P21-3） | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 建筑材料（P21-4） | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 施工过程（P21-5） | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理行为评价（P21）得分率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程实体（主体结构）质量评价（P22） （80分） |  | 地基基础工程（P22-1） | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 钢筋工程（P22-2） | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 现浇混凝土结构工程（P22-3） | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 装配式混凝土结构工程（P22-4） | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 钢结构工程（P22-5） | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 砌体结构工程（P22-6） | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 工程实体（主体结构）质量（P22）得分率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量评价（P2）总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人 |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |

注：1、各分项权重分=该分项权重值×该分项得分率，其中得分率为分项实得分与分项应得分比值；

- 单个建筑工程质量管理行为（P21）评价得分率=评价项目的权重分合计÷评价项目的权重合计；单个建筑工程（主体结构）实体质量（P22）评价得分率=评价项目的权重分合计÷评价项目的权重合计；单个建筑工程施工质量评价得分P2=P21×20+P22×80。

- 3、若评价项目由多个单体工程组成，则该项目施工质量评价得分为单体的平均分。

## 质量管理行为评价指标（P21）

| 序号 | 评价指标 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位（P2.1-1） (20%) | 合同管理 | 3 |
| 2 |  | 施工图审查 | 3 |
| 3 |  | 质量报监手续 | 3 |
| 4 |  | 施工许可证 | 3 |
| 5 |  | 图纸会审 | 2 |
| 6 |  | 管理制度 | 6 |
| 小计 |  |  | 20 |
| 7 | 监理单位（P2.1-2） (20%) | 监理单位质量管理 | 2 |
| 8 |  | 监理部质量管理 | 4 |
| 9 |  | 监理审批、审核 | 2 |
| 10 |  | 材料报验 | 3 |
| 11 |  | 工程报验与验收 | 3 |
| 12 |  | 监理通知 | 2 |
| 13 |  | 监理报告 | 1 |
| 14 |  | 监理资料 | 3 |
| 小计 |  |  | 20 |
| 15 | 施工单位（P2.1-3） (20%) | 施工企业质量管理 | 4 |
| 16 |  | 项目部机构设置 | 2 |
| 17 |  | 项目部质量管理制度 | 8 |
| 18 |  | 项目部标准、检查工具配置 | 2 |
| 19 |  | 工程质量资料 | 4 |
| 小计 |  |  | 20 |
| 20 | 建筑材料（P2.1-4） (20%) | 进场验收 | 3 |
| 21 |  | 材料、设备存放与管理 | 3 |
| 22 |  | 质量证明文件和检测报告 | 6 |
| 23 |  | 见证取样检测和实体质量检测 | 6 |
| 24 |  | 留样室 | 2 |
| 小计 |  |  | 20 |
| 25 | 施工过程（P2.1-5） (20%) | 技术交底 | 2 |
| 26 |  | 样板制落实情况 | 2 |
| 27 |  | 三检制落实情况 | 2 |
| 28 |  | 隐蔽工程验收 | 3 |
| 29 |  | 混凝土试块留置 | 2 |
| 30 |  | 检验批、分项、分部验收记录 | 4 |
| 31 |  | 质量问题和事故处理 | 2 |
| 32 |  | 技术革新 | 2 |
| 33 |  | 质量改进 | 1 |
| 小计 |  |  | 20 |
| 合计 |  |  | 100 |

表P2.1-1 质量管理行为评价记录表（建设单位）

工程名称：

| 序号 | 评价项目 | 评价方法 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同管理 | 核查中标通知书、设计、勘察、施工、监理合同、资质证书 | 合同无奖罚措施，扣5分； ＊工程肢解发包； ＊工程发包给无资质企业； 合同中未明确质量目标，扣10分； | 15 |  |  |
| 2 | 施工图审查 | 核查施工图审查意见书、合格证、施工图纸 | ＊无审查合格证书； 审查合格证书迟于开工日期，扣3分； 未执行先勘察、后设计审查原则，扣2分； 施工图未盖审图专用章，扣2分； 施工图审查意见未落实，扣3分； 按规定应重新图审而未图审的，扣3分； | 15 |  |  |
| 3 | 质量报监手续 | 核查报监手续、监督交底记录 | ＊未办理质量安全报监手续； 办理质量安全报监迟于开工日期，扣3分； 无监督交底记录，扣3分； 注：质量报监与施工许可证合并办理时，不扣分。 | 15 |  |  |
| 4 | 施工许可证 | 核查施工许可证、关键岗位人员 | ＊未办理施工许可证； 办理施工许可证迟于开工日期，扣5分； 应办理延期手续而未办理的，扣3分； 关键岗位人员变更未办理手续的，扣5分； | 15 |  |  |
| 5 | 图纸会审 | 核查图纸会审记录、答复意见及会议签到表 | ＊未组织图纸会审； 图纸会审发现的问题未答复的，扣2分； 图纸会审记录签章不齐全，扣3分； 无设计单位交底，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 | 管理制度 | 核查管理制度、关键岗位人员考勤记录、责任主体人员信息、质量责任承诺书 | 未明确组织机构和项目负责人，扣10分； 未建立管理制度的，扣5分； 关键岗位人员不在岗履责，每人扣2分，累计不超过10分； 各方责任主体人员信息未公示，扣5分； 无质量责任承诺书，扣5分； | 30 |  |  |
| 评价项目合计 |  |  |  |  |  |  |
| 分项评价得分率 |  | 得分率=分项实得分/分项应得分= % |  |  |  |  |
| 评价人 |  |  |  | 评价日期 |  |  |

注：带＊项为否决项，该项不得分。

表P2.1-2 质量管理行为评价记录表（监理单位）

工程名称：

| 序号 | 评价项目 | 评价方法 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理单位质量管理 | 核查相关文件、证书 | 无监理部成立文件，扣3分； ＊总监、专业监理工程师无从业资格； 总监变更未履行相关手续，扣3分； 未每两月对监理部检查并留有检查记录和复查记录，每次扣2分，累计不超过6分； | 10 |  |  |
| 2 | 监理部质量管理 | 核查资格证书、岗位职责、监理记录、例会记录，查看办公场所、检测工具配备 | 组织机构不健全，岗位设置不合理，扣3分； 监理人员数量、专业不符合规定，扣3分； 未按规定进行旁站、巡视、平行检验，每次1分，累计不超过10分； 现场办公场所不符合规定，扣2分； 无必要检测工具和相关标准，每个扣1分，累计不超过5分； 无每周例会记录，每次扣1分，累计不超过5分； | 20 |  |  |
| 3 | 监理审批、审核 | 核查开工报告、相关方案、专家论证资料、资质审查资料 | 未按规定审批开工报告，扣2分； 未按规定审批《施工组织设计》，扣5分； 未按规定审批专项方案，扣5分； 未按规定进行方案论证，扣5分； 未审查分包单位资格，扣2分； 未审查检测机构资质，扣2分； 未按规定审批《工程施工质量标准化实施专项方案》，扣2分； | 10 |  |  |
| 4 | 材料报验 | 核查材料报验单、进场材料验收台账 | 未及时对进场材料进行验收签字，每次扣2分，累计不超过10分； 未建立材料进场验收台账，扣3分； 台账记录不全或无可追溯性，扣2分； | 15 |  |  |
| 5 | 工程报验与验收 | 核查隐蔽工程、检验批、分项、分部验收记录 | 隐蔽工程未及时验收，每次扣2分，累计不超过10分； 检验批未验收，每次扣2分，累计不超过6分； 分项工程未验收，每次扣2分，累计不超过6分； 分部工程未验收，扣4分； | 15 |  |  |
| 6 | 监理通知 | 核查监理通知和整改回复单 | 未按质量标准化实施专项方案实施的，未下达监理通知或未复查的，扣5分； 存在质量缺陷，未下达监理通知的和未复查的，扣3分； 存在重大质量隐患，未下达工程暂停令和整改后未复查的，扣5分； | 10 |  |  |
| 7 | 监理报告 | 核查监理月报、书面报告 | 无监理月报，扣2分； 存在重大质量问题，未按规定向建设主管部门或其所属质量监督机构报告，扣5分； | 5 |  |  |
| 8 | 监理资料 | 核查监理资料 | 无专人管理监理资料，扣5分； 资料未分类整理、编目不清，扣3分； 报验单、验收记录、检测报告等工程资料未留存，扣5分； 质量标准化实施情况无相关记录，扣2分； | 15 |  |  |
| 评价项目合计 |  |  |  |  |  |  |
| 分项评价得分率 |  | 得分率=分项实得分/分项应得分= % |  |  |  |  |
| 评价人 |  |  |  | 评价日期 |  |  |

注：带＊项为否决项，该项不得分。

表P2.1-3 质量管理行为评价记录表（施工单位）

工程名称：

| 序号 | 评价项目 | 评价方法 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工企业质量管理 | 核查企业质量体系文件、任命文件 质量检查与评价制度、检查记录 | 无企业质量体系文件，扣5分； ＊项目经理资格不符合要求； 未任命项目经理和相关管理人员，扣5分； 未每月对项目部质量标准化管理检查和复查，每次扣2分；累计不超过10分； | 20 |  |  |
| 2 | 项目部机构设置 | 核查资格证书、上岗证书、培训记录 | 质量检查员配备数量不足，缺1人扣2分； 特种作业人员无上岗证，每人扣2分；累计不超过6分； 无农民工学校和培训设施，扣2分； 无操作人员培训登记表，扣2分； | 10 |  |  |
| 3 | 项目部质量管理制度 | 核查各项质量制度、检查和复查记录、标准和仪器登记台账，检查佩戴胸卡情况 | 无工程施工质量标准化实施专项方案或方案未审批，扣5分； 无质量责任制和质量奖罚制度，扣5分； 无质量检验制度和检查、复查记录，每项扣2分，累计不超过6分； 无关键工序质量控制措施和检查、复查记录，每项扣2分，累计不超过10分； 无材料验收制度和材料进场验收记录，每项扣2分，累计不超过10分； 无工序和质量样板确认签字，扣5分； 无工序和质量样板交底记录和交底现场图片，每项扣2分，累计不超过6分； 无成品保护制度和奖罚措施，扣2分； 无质量改进的纠正和预防措施，扣2分； 无总分包合同和分包管理制度，扣2分； 现场管理人员未佩戴胸卡，扣2分； | 40 |  |  |
| 4 | 项目部标准、检查工具配置 | 核查登记台账 | 未配备必要的标准、检查工具、仪器，每个扣1分，累计不超过5分； 无标准、检查工具、仪器明细登记台账，扣5分；计量和检测工具未按规定周期校准检定，每个扣1分，累计不超过5分； | 10 |  |  |
| 5 | 工程质量资料 | 核查质量标准化管理资料和工程资料 | 过程资料与进度不同步，每项扣2分，累计不超过10分； 资料不真实、签章不全，每项扣2分，累计不超扣10分； 资料未及时归类整理、编目，扣5分； 质量标准化管理资料无专人负责，扣2分； | 20 |  |  |
| 评价项目合计 |  |  |  |  |  |  |
| 分项评价得分率 |  | 得分率=分项实得分/分项应得分= % |  |  |  |  |
| 评价人 |  |  |  | 评价日期 |  |  |

注：带＊项为否决项，该项不得分。

表P2.1-4 质量管理行为评价记录表（建筑材料）

工程名称：

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进场验收 | 核查材料进场验收记录、进场材料台账 | 无材料进场检查验收记录，每次扣1分，累计不超过10分； 无进场材料质量验收台账，扣5分； 应复验材料未现场取样复验，每项扣2分，累计不超过10分； | 15 |  |  |
| 2 | 材料、设备存放与管理 | 核查现场平面布置图、现场材料堆放与标识 | 材料、设备存放不符合施工现场平面布置图，每处扣2分，累计不超过10分； 钢筋加工区、水泥库房、标养室等设置不规范，扣2分。 材料未分类堆放、标识，每处扣2分，累计不超过10分； | 15 |  |  |
| 3 | 质量证明文件和检测报告 | 核查材料质量证明文件、复验报告、砂浆和混凝土强度评定报告 | ＊使用不合格材料； 材料使用前未经检测，每项扣5分，累计不超过20分； 复验数量、批次、检测项目不足，每项扣2分，累计不超过10分； 无材料合格证明文件或证明文件不真实，每项扣2分，累计不超过10分； 未注明可追溯性信息或信息填写不全，每个扣1分，累计不超过10分； ＊砂浆强度评定不合格，且未返工处理的； ＊混凝土强度评定不合格，且未返工处理的； | 30 |  |  |
| 4 | 见证取样检测和实体质量检测 | 核查见证取样记录、检测报告 | 无书面委托合同或未按要求委托的，扣5分； 未编制见证取样送检计划或计划不合理，扣5分； 见证取样送检计划未报批，扣3分； 见证取样数量不足或检测项目不符合规定，扣5分； ＊未进行实体检测； ＊桩基检测方法、数量不符合要求； 检测报告中未填写见证人员姓名，每项扣1分，累计不超过10分； | 30 |  |  |
| 5 | 留样室 | 现场查看 | 未设留样室，扣5分； 留样室样品未分类、标识，扣5分； | 10 |  |  |
| 评价项目合计 |  |  |  |  |  |  |
| 分项评价得分率 |  | 得分率=分项实得分/分项应得分= % |  |  |  |  |
| 评价人 |  |  |  | 评价日期 |  |  |

注：带＊项为否决项，该项不得分。

表P2.1-5 质量管理行为评价记录表（施工过程）

工程名称：

| 序号 | 评价项目 | 评价方法 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分 数 | 实得分 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术交底 | 核查技术交底记录 | 无书面技术交底，每份扣1分，累计不超过5分； 技术交底未明确质量标准，扣2分； 技术交底未办理签字手续，每份扣1分，累计不超过5分； | 10 |  |  |
| 2 | 样板制落实情况 | 现场查看、核查样板验收记录、影像资料 | 未制作样板即进行大面积施工，每项扣2分，累计不超过10分； 样板无验收记录，每项扣1分，累计不超过5分； 样板未留存影像资料，每项扣1分，累计不超过3分； | 10 |  |  |
| 3 | 三检制落实情况 | 现场查看、核查三检记录 | 未自检的，每项扣1分，累计不超过5分； 未互检的，每项扣1分，累计不超过5分； 未交接检的，扣1分，累计不超过5分； 检查部位无质量检查标识或标识内容不全，每项扣1分，累计不超过5分；检查标识与实测实量数据不符的，扣10分。 | 10 |  |  |
| 4 | 隐蔽工程验收 | 验收记录 | ＊隐蔽工程未组织验收； 验收记录内容不全，扣2分；验收记录签字不全，每项扣1分，累计不超过10分；未留存影像资料，扣2分； | 15 |  |  |
| 5 | 混凝土试块留置 | 现场查看、核查试块留置计划 | 无试块留置计划，扣5分； 试块留置数量不足，扣5分； 同条件养护试块留置位置不正确，扣3分； 同条件养护试块无保护措施，扣3分； | 10 |  |  |
| 6 | 检验批、分项、分部验收记录 | 核查检验批划分计划、相关验收记录 | 无检验批划分计划，扣5分； ＊无检验批验收记录。缺检验批验收记录，每项扣2分，累计不超过10分； 无分项工程验收记录，每项扣2分，累计不超过10分； 无分部工程验收记录，扣5分； 验收记录填写不完整或签字不齐全，每项扣1分，最多扣5分。 | 20 |  |  |
| 7 | 质量问题和事故处理 | 现场查看、核查整改报告 | 无质量问题处理制度和质量事故责任追究制度，扣5分； ＊发生质量事故； 无质量问题整改记录，每项扣2分；累计不超过5分； 无质量问题整改复查记录，每项扣2分；累计不超过5分； | 10 |  |  |
| 8 | 技术革新 | 核查质量常见问题防治和技术革新措施落实情况 | 无质量常见问题防治方案，扣2分；未严格执行方案扣5分； 无工艺或技术革新措施，扣2分；未落实工艺或技术革新措施，每项扣2分，累积不超过8分 | 10 |  |  |
| 9 | 质量改进 | 核查PDCA循环资料 | 无每月检查数据统计分析，扣2分； 无质量改进措施，扣2分； 无改进措施实施后的效果检查记录，扣2分； 无质量改进前后效果的对比，扣2分； 无质量改进的巩固措施，扣2分； | 5 |  |  |
| 评价项目合计 |  |  |  |  |  |  |
| 分项评价得分率 |  | 得分率=分项实得分/分项应得分= % |  |  |  |  |

注：带＊项为否决项，该项不得分。    评价人：                          评价日期：

## 2.2 工程实体（主体结构）质量评价指标（P22）

| 序号 | 评价指标 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基基础工程(15%) | 地基承载力 | 9 |
| 2 |  | 填方工程 | 3 |
| 3 |  | 地下室防水 | 3 |
| 小计 |  |  | 15 |
| 4 | 钢筋工程(10%) | 钢筋原材 | 3 |
| 5 |  | 钢筋加工 | 2 |
| 6 |  | 钢筋连接 | 2 |
| 7 |  | 钢筋安装 | 3 |
| 小计 |  |  | 10 |
| 8 | 现浇混凝土结构 工程(20%) | 混凝土强度 | 9 |
| 9 |  | 钢筋保护层厚度 | 2 |
| 10 |  | 尺寸偏差 | 5 |
| 11 |  | 外观质量 | 4 |
| 小计 |  |  | 20 |
| 12 | 装配式混凝土结构工程(20%) | 预制构件组成和配套材料 | 5 |
| 13 |  | 预制构件加工制作 | 2 |
| 14 |  | 装配式混凝土结构连接质量 | 8 |
| 15 |  | 预制构件及安装尺寸偏差 | 3 |
| 16 |  | 预制构件外观质量 | 2 |
| 小计 |  |  | 20 |
| 17 | 钢结构工程(20%) | 钢材、配套材料 | 8 |
| 18 |  | 现场焊接、紧固件连接 | 2 |
| 19 |  | 钢构件安装节点构造 | 3 |
| 20 |  | 防腐、防火涂层 | 2 |
| 21 |  | 安装尺寸偏差 | 3 |
| 22 |  | 外观质量 | 2 |
| 小计 |  |  | 20 |
| 23 | 砌体结构工程(15%) | 砌体材料、砂浆 | 7 |
| 24 |  | 灰缝厚度、饱满度 | 2 |
| 25 |  | 砌体砌筑节点构造 | 4 |
| 26 |  | 尺寸偏差 | 2 |
| 小计 |  |  | 15 |
| 合计 |  |  | 100 |

表P2.2-1   工程实体质量评价记录表(主体结构-地基基础工程)

| 评价 指标 | 评价内容 |  | 抽样数量 | 评价依据 | 评价方法 | 判定原则 | 评价结论 | 分数 |  |  | 数据记录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 内容 |  |  |  |  | 符合（√）/不符合（描述） | 权重 | 子分值 | 子分值得分 |  |  |  |
| 地基承载力 | 1 | 天然地基的轻型动力触探 | 全数评价 | 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018 附录A.2 | 评价天然地基轻型动力触探检验资料 观察评价、查阅天然地基验槽记录等资料 | □总3分。未按规范要求进行轻型动力触探或无轻型动力触探资料，扣3分 |  | 9 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 素土、灰土、砂石、合成材料地基承载力 | 全数评价 | 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018第4.2、4.3、4.4节 | 现场观察、查看验槽记录、地基强度或承载力检验报告 | □总3分。未按规范规定的数量进行检验或有1处检验结果不符合设计要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 复合地基承载力 | 全数评价 | 《建筑地基处理处理技术规范》JGJ79-2012第7章 | 观察评价、评价验槽记录、桩身强度试验报告、单桩及复合地基承载力检测报告、桩身完整性检测报告。 | □总3分。未按规范规定的数量进行检验或有桩身强度不符合设计要求或复合地基承载力检测结果不符合设计要求，扣3分 □桩身完整性检测数量不符合规范要求，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 | 桩基础承载力 | 全数评价 | 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018 第5.1.5、5.1.6条 | 评价验槽记录、桩身强度试验报告、桩基承载力检验报告、桩身完整性检测报告。 | □总3分。未按规范规定的数量检验、承载力检测结果不符合设计要求或桩身混凝土强度不符合设计要求，扣3分 □以上符合要求，桩身完整性检测数量不足，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 5 | 不满足设计要求的地基处理情况 | 全数评价 | 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018第3.0.4、附录A | 评价验槽记录、桩身完整性检测报告。 对于不满足设计求的地基，应有经设计单位确认的地基处理方案，并有处理记录。 | □总3分。验槽记录中记载的质量问题、桩身完整性检测报告提出的质量问题，有1处无相关处理记录，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 6 | 建筑物沉降 | 全数评价 | 《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016第8章 | 评价沉降观测报告。 | □总3分。沉降观测点布置、观测频次或沉降变形的变形量不符合规范规定和设计要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 7 | 基桩完整性 | 抽检3根 | 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018第5.1.5条 | 委托检测单位检测3根桩的完整性 | □总6分。有1颗桩完整性为Ⅲ类或Ⅳ类，扣6分 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 填方工程 | 1 | 素土、灰土、砂石、合成材料地基回填 | 全数评价 | 《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2018第4.1-4.5节 | 评价验槽记录、隐蔽工程验收记录、分层夯实评价记录、压实系数检验报告。 | □总3分。未按规范要求检验分层压实系数或分层夯实厚度，扣3分 □发现1处分层压实系数或分层夯实厚度不符合设计要求的，扣1分，扣完为止 □隐蔽工程未留置影像资料，或影像资料不能反映分层夯实情况的，扣1分 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 房心回填 | - 在施工程抽取1个检验批填方工程评价； 完成工程评价3个检验批的隐蔽工程资料 | 《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2018第9.5.2条 | 评价隐蔽工程评价记录、压实系数检测报告；分层夯实评价记录 | □总3分。无压实系数检测报告的或压实系数不符合设计要求的，扣3分 □有1处未按规范要求分层回填，扣1分，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 肥槽回填 | - 在施工程抽取1个检验批填方工程评价； 完成工程评价3个检验批的隐蔽工程资料 | 《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2018第9.5.2条 | 评价隐蔽工程评价记录、压实系数检测报告；分层夯实评价记录。 | □总3分。无压实系数检测报告的或压实系数不符合设计要求的，扣3分 □有1处未按规范要求分层回填，扣1分，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 地下室防水 | 1 | 防水混凝土 | 全数评价 | 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011第4.1.11、4.1.15条 | 评价防水混凝土抗渗性能试验报告 | □总3分。抗渗性能试验报告的组数或抗渗性能检测结果不符合设计要求，扣3分 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 防水混凝土的节点构造 | 抽查防水混凝土的节点构造不少于3处 | 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011第4.1.16条 | 评价防水混凝土结构的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、埋设件等节点的设置和构造等情况 完成工程评价隐蔽工程验收记录 | □总3分，无隐蔽工程验收记录或不全，扣3分 □隐蔽工程验收记录未附影像资料或影像资料不能反映质量情况，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 卷材防水层材料 | 全数评价 | 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011第4.3.15条 | 评价产品合格证、产品性能检测报告和材料进场复试报告 | □总3分。产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 | 地下室卷材防水层的细部做法 | 抽查防水卷材部位不得少于3处 | 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011第4.3.16条 | 评价卷材防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位细部做法。 评价工程评价隐蔽工程验收记录及影像资料。 | □总3分。无隐蔽工程验收记录或不全，扣3分 □隐蔽工程验收记录未附影像资料，或影像资料不能反映质量情况，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 5 | 地下室渗漏评价 | 抽查地下室外墙 | 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011第3.0.1条 | 观察评价渗漏点 | □总3分，渗漏点数量不符合规范要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 小计 | 计算公式：得分率=子分值得分/子分值 |  |  |  |  |  |  | 15 | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 得分率 |  |  |  |  |  |
|  | 计算公式：权重分=权重×得分率 |  |  |  |  |  |  | 权重分 |  |  |  |  |  |

表P2.2-2   工程实体质量评价记录表(主体结构-钢筋工程)

| 评价 指标 | 评价内容 |  | 抽样数量 | 依据标准 | 评价方法 | 判定原则 | 评价结论 | 分数 |  |  | 数据记录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 内容 |  |  |  |  | 符合（√）/不符合（描述） | 权重 | 子分值 | 子分值得分 |  |  |  |
| 钢筋 原材 | 1 | 钢筋原材进场验收 | 不少于2种规格的主要受力钢筋，且每种规格不少于2个材料进场批次 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.2.1、5.2.2条 | 评价产品合格证书 质量证明文件和进场抽样复验报告 | □总3分。产品合格证书、质量证明文件和进场抽样检验报告不齐全，或未按规范要求进场复验或复验结果不符合设计要求，扣3分 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋原材抽检 | 不少于3种规格的钢筋原材 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.2节 | 委托检测单位进行性能检测 | □总3分。有1组检测不合格，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 钢筋加工 | 1 | 弯钩的角度和平整直段长度 | 在钢筋加工场随机抽取三根主要受力钢筋评价 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.3节 | 对照钢筋加工图评价钢筋弯折的弯弧内直径、纵向受力钢筋弯折后平直段长度 | □总3分。有1根钢筋加工质量不符合要求，扣1分，扣完为止 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 直螺纹接头 | 在钢筋加工场随机抽取3个不同规格的直螺纹钢筋丝头评价 | 《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016第6.2节 | 评价丝扣个数是否符合要求，用通规和止规评价丝扣加工质量 | □总3分。有1个直螺纹加工质量不符合要求，扣1分，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 接头试件抽检 | 不少于3种规格或连接方式的接头试件 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.4.2节 | 现场抽样检测（从工程实体中截取） 拉伸、弯曲性能 | □总3分。有1组检测不合格，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 钢筋 连接 | 1 | 钢筋连接材料 | 抽查电焊条、焊丝、焊剂不少于1个材料进场批次；抽查各种直螺纹套筒不少于1个材料进场批次 | 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2012 第3.0.6条；《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016第7.0.1条 | 评价产品合格证书 出厂检验报告 验收记录 进场复验报告 | □总3分。产品合格证书、出厂检验报告、验收记录不齐全，或未按规范要求进场复验或复验不符合设计和规范要求，扣3分 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋 连接 | 在钢筋施工作业面，钢筋检验批工作量完成50%以上的，抽取一个单元，或长和宽各5个柱网范围作为评价基数；工作量在50%以下的，以一个检验批为评价基数 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.4节 | 随机抽取3个构件，梁、柱、墙或板，对照施工图纸和施工规范要求评价钢筋连接方式、接头外观质量、位置和设置情况；评价钢筋焊接连接、机械连接试验报告 | □总3分。存在1处钢筋的连接不符合要求，扣3分。3个构件均符合，在其他构件发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止；钢筋焊接连接、机械连接试验报告不齐全，或未按规范要求进场复验或复验不符合设计和规范要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 钢筋安装 | 1 | 钢筋牌号、规格和数量 | 在钢筋施工作业面，钢筋检验批工作量完成50%以上的，抽取一个单元，或长和宽各5个柱网范围作为评价基数；工作量在50%以下的，以一个检验批为评价基数 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.5.1条 | 随机抽取3个构件或节点部位，对照图纸评价钢筋的牌号、规格和数量、钢筋搭接长度范围的加密箍筋数量、梁柱核心区加密箍筋数量、梁柱绑扎接头加密箍筋数量 | □总3分。发现有1处的钢筋的牌号、规格和数量不符合施工图设计文件或设计变更文件要求，扣3分 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋安装位置 | 在钢筋施工作业面，钢筋检验批工作量完成50%以上的，抽取一个单元，或长和宽各5个柱网范围作为评价基数；工作量在50%以下的，以一个检验批为评价基数 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.5.2、5.5.3条 | 随机抽取3个构件，梁、柱、墙或板对照图纸评价钢筋的位置 | □总3分。存在1处钢筋的位置不符合要求，扣1分 □3个构件均符合，在其他构件发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋锚固 | 在钢筋施工作业面，钢筋检验批工作量完成50%以上的，抽取一个单元，或长和宽各5个柱网范围作为评价基数；工作量在50%以下的，以一个检验批为评价基数 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.5.2条 | 随机抽取3个构件，梁、柱、墙或板，对照施工图设计文件、施工规范、施工方案要求评价锚固方式和锚固长度 | □总3分，存在1处钢筋的锚固不符合要求，扣3分 □3个构件均符合，在其他构件发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 | 悬挑梁、板钢筋 | 在钢筋施工作业面抽取一个悬挑梁或悬挑板 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.5.1、5.5.2 条 | 评价钢筋的牌号、规格和数量，位置、锚固是否符合设计要求 | □总3分，发现有1处的钢筋的牌号、规格、数量、锚固和位置不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 5 | 后浇带钢筋 | 随机抽取不少于1个后浇带部位的钢筋 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.5.1、5.5.2条 | 对照施工图设计文件评价钢筋的牌号、规格、数量、位置是否符合要求 | □总3分，发现有1处钢筋的牌号、规格、数量不符合要求，扣3分 □有1处钢筋的位置不符合要求，扣1分，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 小计 | 计算公式：得分率=子分值得分/子分值 |  |  |  |  |  |  | 10 | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实际得分 |  |  |  |  |  |
|  | 计算公式：权重分=权重×得分率 |  |  |  |  |  |  | 权重分 |  |  |  |  |  |

表P2.2-3   工程实体质量评价记录表(主体结构-现浇混凝土结构)

| 评价指标 | 评价内容 |  | 抽样数量 | 依据标准 | 评价方法 | 判定原则 | 评价结论 | 分数 |  |  | 数据记录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 内容 |  |  |  |  | 符合（√）/不符合（描述） | 权重 | 子分值 | 子分值得分 |  |  |  |
| 混凝土 | 1 | 混凝土标养试块留置数量、强度 | 图纸上随机选定3个混凝土检验批，分别位于高层、中间层和低层 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第7.4.1条 | 评价施工记录及混凝土强度试验报告 | □总3分。试块留置组数不符合规范要求、或1组标养试块强度不合格，扣3分 |  | 9 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 结构实体混凝土同条件养护试件留置数量、强度 | 全数评价 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第10.1.2条 | 评价施工记录及混凝土强度试验报告 | □总3分。试块留置组数不符合规范要求、或1组同条件养护试块强度不合格，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 墙体、柱混凝土强度 | 随机选定3个构件 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015附录D 结构实体混凝土回弹-取芯法强度检验 | 委托检测单位检测3个构件混凝土强度。检测时，现场若发现存在同一构件中有长条冷缝，且冷缝两侧混凝土颜色不同时，应检测冷缝两侧混凝土强度；若该构件不在3个构件范围的，应进行调整或增加检测的构件数量，采用地方标准回弹法检测，当强度不满足时取3个芯样送实验室进行抗压试验。 | □总3分。有1个构件混凝土强度不符合设计要求，扣3分 □冷缝两侧混凝土强度不同，且其中有一侧混凝土强度不符合设计要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 | 楼板、梁混凝土强度 | 随机选定3个构件 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015附录D 结构实体混凝土回弹-取芯法强度检验 | 委托检测单位检测3个构件混凝土强度，采用地方标准回弹法检测，当强度不满足时取3个芯样送实验室进行抗压试验。 | □总3分。有1个构件混凝土强度不符合设计要求，判定为不符合，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 5 | 墙和板、梁和柱连接的核心区混凝土强度 | 随机选定3个楼层，分布于高层、中间层、低层 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015附录D 结构实体混凝土回弹-取芯法强度检验 | 观察评价墙和板、梁和柱连接部位的混凝土，连接部位的留置位置 | □总3分。核心区混凝土强度不符合设计要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 钢筋保护层厚度 | 1 | 钢筋保护层厚度 | 随机选定共3个构件 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第10.1.3条。（补充：附录I.0.4条） | 委托检测单位检测3个构件混凝土保护层厚度 | □总3分。有1个构件混凝土保护层厚度不符合设计要求，扣1分。 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 构件尺寸偏差 | 1 | 墙、柱截面尺寸 | 随机选定10个构件 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.3条。（补充：具体至8.3.2条） | 在墙体中部取一点，两边至少距离1m各取一点，取平均值。允许偏差为+10mm，-5mm | □总10分，有1块墙体截面尺寸超出允许偏差，有1个柱截面尺寸超出允许偏差，扣1分 |  | 5 | 10 |  |  |  |  |
|  | 2 | 楼板、楼梯板厚度 | 随机选定5个构件 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.3条。（补充：具体至8.3.2条） | 委托检测单位检测；尺量评价楼梯板厚度，允许偏差为+10mm，-5mm | □总10分，有1块楼板或楼梯板厚度超出允许偏差，扣2分 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 3 | 门窗洞口尺寸 | 随机选定10个构件 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.3条。（补充：具体至8.3.2条） | 尺量洞口高度、宽度，分别取两个点进行测量，取最大值。最大值超出允许偏差值10mm，判定为不符合 | □总10分，有1个门窗洞口尺寸不符合扣1分 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 4 | 层高 | 随机选定5间房间 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.3条。（补充：具体至8.3.2条） | 在同一对角线上，中心取1点、距离两端0.3m处各取一点。量测房间净高，层高量测值为净高与板厚度之和，取3点的平均值。超出允许偏差值±10mm，判定为不符合 | □总10分，有1个房间不符合扣2分 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 5 | 混凝土墙面垂直度 | 随机选定10面墙 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.3条； 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011第8.3节（补充：具体至8.3.2条） | 墙体中部取一点，两边至少距离1m各取一点，2米靠尺距离地面30cm评价，取最大值。超出允许偏差10mm判定为不符合 | □总10分，有1面墙不符合扣1分；墙面经打磨修补，不得分 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 6 | 混凝土墙面表面平整度 | 随机选定10面竖向构件 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.3条（补充：具体至8.3.2条） | 在墙体中部取一点，2m靠尺45度角靠墙测量为第一尺，十字交叉为第二尺，塞尺检测缝隙较大处，分别测量得出一个数值，取较大值为该墙面的平整度值。超出允许偏差值8mm，判定为不符合 | □总10分，有1面墙不符合扣1分 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 7 | 楼板表面平整度 | 随机选定10块楼板 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.3条（补充：具体至8.3.2条） | 在楼板中部取一点，2m靠尺45度角测量为第一尺，十字交叉为第二尺，塞尺检测缝隙较大处，分别测量得出一个数值，取较大值为该楼板的平整度值。超出允许偏差值8mm，判定为不符合 | □总10分，有1块楼板不符合扣1分 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 外观 质量 | 1 | 裂缝 | 随机选定5个单元 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.1.2条、第8.2节 | 观察评价室内结构构件； 观察评价可见的外墙面 | □总10分。每个单元2分，选定的单元室内或可见的外墙有1处（含）以上严重外观质量缺陷，扣1分；有1处一般质量缺陷，扣0.5分；扣完为止。 |  | 4 | 10 |  |  |  |  |
|  | 2 | 蜂窝、麻面、粘模 | 随机选定5个单元 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.1.2条、第8.2节 | 观察评价室内结构构件； 观察评价可见的外墙面 | □总10分。每个单元2分，选定的单元室内或可见的外墙有1处（含）以上严重外观质量缺陷，扣1分；有1处一般质量缺陷，扣0.5分；扣完为止。 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 3 | 涨模、漏浆、错台 | 随机选定5个单元 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.1.2条、第8.2节 | 观察评价室内结构构件； 观察评价可见的外墙面 | □总10分。每个单元2分，选定的单元室内或可见的外墙有1处（含）以上严重外观质量缺陷，扣1分；有1处一般质量缺陷，扣0.5分；扣完为止 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 4 | 孔洞、疏松 | 随机选定5个单元 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.1.2条、第8.2节 | 观察评价室内结构构件； 观察评价可见的外墙面 | □总10分。每个单元2分，选定的单元室内或可见的外墙有1处（含）以上严重外观质量缺陷，扣1分；有1处一般质量缺陷，扣0.5分；扣完为止 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 5 | 夹渣、漏筋 | 随机选定5个单元 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.1.2条、第8.2节 | 观察评价 | □总10分。每个单元2分，选定的单元室内或可见的外墙有1处（含）以上严重外观质量缺陷，扣1分；有1处一般质量缺陷，扣0.5分；扣完为止 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 小计 | 计算公式：得分率=子分值得分/子分值 |  |  |  |  |  |  | 20 | 138 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 得分率 |  |  |  |  |  |
|  | 计算公式：权重分=权重×得分率 |  |  |  |  |  |  | 权重分 |  |  |  |  |  |

表P2.2-4   工程实体质量评价记录表(主体结构-装配式混凝土结构工程)

| 评价 指标 | 评价内容 |  | 抽样数量 | 依据标准 | 评价方法 | 判定原则 | 评价结论 | 分数 |  |  | 数据记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 内容 |  |  |  |  | 符合（√）/不符合（描述） | 权重 | 子分值 | 子分值得分 |  |  |  |  |
| 预制构件、配套材料 | 1 | 预制构件钢筋 | 随机抽取不少于2种规格的主要受力钢筋，且每种规格不少于2个材料进场批次 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 第5.2.1、5.2.2条 | 评价产品合格证书或质量证明文件和进场抽样复验报告 | □总3分。产品合格证书或质量证明文件和进场抽样检验报告不齐全，或未按规范要求进场复验或复验结果不符合设计要求，扣3分 |  | 5 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预制构件混凝土强度 | 随机抽取3个楼层，分布于高层、中间层、低层，每个楼层各抽取1个预制构件，有一个以上的单元时，应分布于不同的单元 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015附录C、附录H | 委托检测单位检测3个楼层、每个类型各3个构件混凝土强度 | □总3分。有1个构件混凝土强度不符合设计要求，判定为不符合，扣3分。 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 灌浆套筒、灌浆料、座浆料 | 各随机抽取1个进场批次 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第9.3.2条，《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 第4.2.1、4.2.2条 | 评价产品合格证书、出厂检验报告、型式检验报告、进场复验报告 | □总3分。产品合格证书或质量证明文件、出厂检验报告、型式检验报告不齐全，或未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 连接用焊接材料，螺栓、锚栓和铆钉等紧固件材料 | 各随机抽取1个进场批次 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第9.3.5条， 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 第4.2.6条 | 评价产品合格证书、出厂检验报告、进场复验报告 | □总3分。产品合格证书或质量证明文件、出厂检验报告、型式检验报告不齐全，或未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 夹心外墙板中内外叶墙板拉结件 | 各随机抽取1个进场批次 | 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 第4.2.7条 | 评价产品合格证书、出厂检验报告、进场复验报告 | □总3分。产品合格证书、出厂检验报告、型式检验报告不齐全，或未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 预制构件的加工制作 | 1 | 预制构件性能 | 全数评价 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第9.2.2条 | 评价梁板类简支受弯预制构件结构性能检验报告 | □总3分。无出厂预制构件性能检测报告；预制构件进场性能检测报告，或检测报告结论不符合设计要求，扣3分 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预制构件预埋件、吊环、插筋规格、数量、位置 | 随机抽取3块预制墙板 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 第9.2.4条 | 对照图纸评价 | □总3分。发现有1处不符合要求，扣1分，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 灌浆套筒、预留孔洞规格、数量、位置 | 随机抽取3块预制墙板 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 第9.2.4条 | 对照图纸评价 | □总3分。发现有1处不符合要求，扣1分，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 预埋管线、线盒规格、数量、位置及固定措施 | 随机抽取3块预制墙板 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 第9.2.4条 | 对照图纸评价 | □总3分。发现有1处不符合要求，扣1分，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 夹心外墙板内外叶墙板之间拉结件类别、数量、使用位置及性能 | 随机抽取不少于3块夹芯保温外墙板 | 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 第11.4.5条 | 评价试验报告单、质量证明文件及隐蔽工程评价记录 | □总3分。发现1块夹心外墙板拉结件类别、数量、使用位置及性能不符合设计要求的，扣3分。 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 粗糙面质量 | 随机抽取不少于3块预制墙板、3块楼板 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 第9.2.8条 | 现场评价 | □总3分。发现1块预制墙板或预制楼板的粗糙面不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 装配式混凝土结构连接质量 | 1 | 钢筋套筒灌浆饱满度 | 在图纸上选定3个楼层，分布于装配式施工首层、中间层、高层。每个楼层各抽取3片墙，每片墙抽取2个套筒，有一个以上的单元时，应分布于不同的单元 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第9.3.2条、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 第13.2.2条 | 委托检测单位检测18个套筒 | □总计3分。每发现1个套筒灌浆不饱满，扣1.5分 |  | 8 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋套筒钢筋插入长度 | 在图纸上选定3个楼层，分布于装配式施工首层、中间层、高层。每个楼层各抽取3片墙，每片墙抽取2个套筒，有一个以上的单元时，应分布于不同的单元 | 《装配式住宅建筑检测技术标准》JGJ/T 485-2019第4.4.4条 | 委托检测单位检测18个套筒 | □总计3分。有1个套筒钢筋插入长度低于设计值，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋套筒灌浆料实体强度 | 在图纸上选定3个楼层，分布于装配式施工首层、中间层、高层。每个楼层各抽取3片墙，每片墙抽取1个套筒，有一个以上的单元时，应分布于不同的单元 | 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 第13.2.3条 | 委托检测单位检测9个套筒 | □总计3分。灌浆料抗压强度平均值低于设计要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢筋浆锚搭接灌浆质量 | 在图纸上选定3个楼层，分布于装配式施工首层、中间层、高层。每个楼层各抽取3片墙，每片墙抽取1个浆锚孔道，有一个以上的单元时，应分布于不同的单元 | 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 第13.2.2条 | 委托检测单位检测9个浆锚孔道 | □总计3分。每发现1个浆锚孔道灌浆内部缺陷，扣1.5分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 浆锚搭接钢筋插入长度 | 在图纸上选定3个楼层，分布于装配式施工首层、中间层、高层。每个楼层各抽取3片墙，每片墙抽取1个浆锚孔道，有一个以上的单元时，应分布于不同的单元 | 《装配式住宅建筑检测技术标准》JGJ/T 485-2019第4.4.4条 | 委托检测单位检测9个浆锚孔道 | □总计3分。每发现1个浆锚孔道钢筋插入长度低于设计值，扣1.5分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 混凝土结合面连接质量 | 在图纸上选定3个楼层，分布于装配式施工首层、中间层、高层。每个楼层各抽取3片墙，有一个以上的单元时，应分布于不同的单元 | 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019第4.7.8条 | 委托检测单位检测9片墙 | □总计3分。每发现1处叠合剪力墙的结合面脱空，扣1.5分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 焊接或螺栓连接 | 随机抽取施工作业面3处连接接头 | 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014第13.2.7、13.2.8条 | 对照施工图纸和施工规范要求评价钢筋连接方式、接头外观质量、位置和设置情况评价钢筋焊接连接、机械连接试验报告 | □总3分，存在1处钢筋的连接不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 预制构件及安装尺寸偏差 | 1 | 构件垂直度 | 作业层随机抽取3处 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第9.3.9条 | 靠尺评价 | □总3分，发现有1处尺寸偏差超出规定，扣1分 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 相邻构件平整度 | 作业层随机抽取3处 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第9.3.9条 | 靠尺评价 | □总3分，发现有1处尺寸偏差超出规定，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 墙板接缝宽度 | 随机抽取3处墙板接缝 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第9.3.9条 | 尺量评价 | □总3分，发现有1处尺寸偏差超出规定，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门窗洞口的宽度和高度 | 随机抽取3块外墙板 | 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014第11.4.2条 | 尺量评价，宽度和高度允许偏差为±3mm | □总3分，发现1处宽度或高度尺寸偏差超出规定，扣0.5分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 现场预留插筋牌号、规格、数量、位置 | 随机抽取3处预留钢筋 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 第9.1.1条 | 对照图纸尺量评价 | □总3分，发现有1处预留钢筋的牌号、规格、数量、位置、预留长度不符合设计要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 预制板之间接缝 | 随机抽取3处预制板之间的接缝 | 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 第12.3.11条 | 对照图纸尺量评价 | □总3分，发现有1处预制板之间的接缝不符合设计要求，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 预制构件的外观质量 | 1 | 裂缝 | 随机抽取5个单元，高层、中间层各抽取2个单元、低层抽取一个单元，有一个以上的单元时，应分布于不同的单元 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 第8.1.2、8.2条 | 以选定的单元的一半为评价基数，可以楼梯间的中线为界，观察评价室内结构构件和可见的外墙面 | □总10分。每个单元2分，选定的单元室内或可见的外墙有1处（含）以上严重外观质量缺陷，扣1分 □有1处一般质量缺陷，扣0.5分；扣完为止 |  | 2 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预制构件外观质量缺陷 | 随机抽取5个单元，高层、中间层各抽取2个单元、低层抽取一个单元，有一个以上的单元时，应分布于不同的单元 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第9.2.3、9.2.4、9.2.6条；《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014第11.4.1条 | 以选定的单元的一半为评价基数，可以楼梯间的中线为界，观察评价室内结构构件和可见的外墙面 | □总10分。每个单元2分，选定的单元室内或可见的外墙有1处（含）以上严重外观质量缺陷，扣1分 □有1处一般质量缺陷，扣0.5分；扣完为止 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 小计 | 计算公式：得分率=子分值得分/子分值 |  |  |  |  |  |  | 20 | 92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 得分率 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计算公式：权重分=权重×得分率 |  |  |  |  |  |  | 权重分 |  |  |  |  |  |  |

表P2.2-5   工程实体质量评价记录表(主体结构-钢结构工程)

| 评价指标 | 评价内容 |  | 抽样数量 | 评价依据 | 评价方法 | 判定原则 | 评价结论 | 分数 |  |  | 数据记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 内容 |  |  |  |  | 符合（√）/不符合（描述） | 权重 | 子分值 | 子分值得分 |  |
| 钢材、配套材料 | 1 | 钢板、型材、管材 | 抽查各规格钢材不少于1个材料进场批次 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第4.2条、4.3条。 | 评价产品合格证书、质量证明文件、进场复验报告。 | □总3分。产品合格证书、质量证明文件不齐全；未按规范要求进场复验或复验不符合要求，扣3分 |  | 8 | 3 |  |  |
|  | 2 | 钢铸件、拉锁、拉杆、锚具 | 抽查各种铸钢件、拉索、拉杆、锚具不少于1个材料 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第4.6、4.7条。 | 评价产品合格证书、质量证明文件、进场复验报告。 | □总3分。产品合格证书、质量证明文件不齐全；未按规范要求进场复验或复验不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 3 | 压型金属板 | 抽查各种压型金属板不少于1个材料进场批次 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第4.9条。 | 评价产品合格证书、质量证明文件、进场复验报告。 | □总3分。产品合格证书、质量证明文件不齐全；未按规范要求进场复验或复验不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |
| 现场焊接、紧固件连接 | 1 | 焊条、焊丝、气体、焊剂材料 | 抽查各种焊条、焊丝、气体、焊剂材料不少于1个材料进场批次 | 抽查各种焊条、焊丝、气体、焊剂材料不少于1个材料进场批次。 | 评价产品合格证书、质量证明文件、进场复验报告。 | □总3分。产品合格证书、质量证明文件不齐全；未按规范要求进场复验或复验不符合要求，扣3分 |  | 2 | 3 |  |  |
|  | 2 | 焊缝质量 | 抽取3条一、二级焊縫进行评价 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第5.2.4条。 | 评价超声波或者射线探伤记录。 | □总3分。发现一条一、二级焊缝未进行焊缝内部缺陷检验或者检验记录不齐全，扣3分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 3 | 高强螺栓连接副材料 | 抽查各种高强螺栓连接副材料不少于1个材料进场批次 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第4.7 | 评价产品合格证书、质量证明文件、进场复验报告。 | □总3分。产品合格证书、质量证明文件不齐全；未按规范要求进场复验或复验不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 4 | 高强螺栓连接副安装 | 抽取高强度大六角头螺栓连接副3处，扭剪型高强度螺栓连接副3处 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第6.3.1条。 | 评价摩擦面抗滑移系数检测报告和复检报告 | □总3分。未进行摩擦面抗滑移系数检测或复检，或摩擦面抗滑移系数检测或复检结果不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |
| 钢结构安装节点构造 | 1 | 钢柱地脚（含支座）螺栓安装节点 | 抽查钢柱地脚（含支座）螺栓安装节点不少于3处 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第10.2条 | 评价钢柱地脚（含支座）螺栓安装节点情况。完成工程评价隐蔽工程验收记录。 | □总3分。无隐蔽工程验收记录或不全，扣3分。隐蔽工程验收记录未附影像资料，或影像资料不能反映质量情况，扣1分 |  | 3 | 3 |  |  |
|  | 2 | 弯扭、不规则构件的连接节点 | 抽查3处连接节点 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第10.5.1条。 | 评价构件的连接节点是否符合设计要求。 完成工程评价隐蔽工程验收记录。 | □总3分。节点不符合设计要求的，无隐蔽工程验收记录或不全，扣3分 □隐蔽工程验收记录未附影像资料，或影像资料不能反映质量情况，扣1分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 3 | 压型金属板安装 | 抽查压型金属板安装 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第12.3条 | 评价压型金属板安装是否符合设计要求。 完成工程评价隐蔽工程验收记录。 | □总3分。节点不符合设计要求的，无隐蔽工程验收记录或不全，扣3分 □隐蔽工程验收记录未附影像资料，或影像资料不能反映质量情况，扣1分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 4 | 钢-混凝土组合结构梁柱节点安装 | 抽查3处节点 | 《钢-混凝土组合结构施工规范》(GB50901-2013)第7.2.1条 | 评价3处节点安装是否符合设计要求。 完成工程评价隐蔽工程验收记录。 | □总3分。节点不符合设计要求的，无隐蔽工程验收记录或不全，扣3分 □隐蔽工程验收记录未附影像资料，或影像资料不能反映质量情况，扣1分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 5 | 钢管内混凝土浇筑质量 | 随机抽查一根钢管内的混凝土强度等级 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015)第7.4.1条 《钢管混凝土结构技术规范》(GB50936-2014)第3.2.1条。 | 评价钢管内混凝土的浇筑申请书、浇筑记录、抗压强度报告。 | □总3分。钢管内混凝土的抗压强度报告中的强度与设计不符，扣3分 |  |  | 3 |  |  |
| 防腐、防火涂层 | 1 | 防腐涂装材料 | 抽查防腐涂装材料不少于1个材料进场批次 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第4.11条。 | 评价质量证明文件、中文产品标志和检验报告，评价复验情况。 | □总3分。产品合格证书、质量证明文件不齐全；未按规范要求进场复验或复验不符合要求，扣3分 |  | 2 | 3 |  |  |
|  | 2 | 防腐涂层厚度 | 随机抽查不少于3个构件 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第13.2.3条。 | 用干漆膜测厚仪评价，每个构件检测5处，每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值，可委托检测单位进行。 | □总3分。钢结构防腐涂料涂装的涂料、涂装遍数、涂层厚度均匀不符合设计要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 3 | 防火涂装材料 | 抽查防火涂装材料不少于1个材料进场批次 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第4.11条。 | 评价质量证明文件、中文产品标志和检验报告。 | □总3分。产品合格证书、质量证明文件不齐全，或未按规范要求进场复验或复验不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 4 | 防火涂料涂层厚度 | 随机抽查不少于3个构件 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第13.4.3条。 | 用涂层厚度测量仪、测针和钢尺评价，可委托检测单位进行检测。 | □总3分。薄涂型防火涂料的涂层厚度与设计不。厚涂型防火涂料的涂层厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求，最薄处厚度低于设计要求的85%，扣3分 |  |  | 3 |  |  |
| 安装尺寸偏差 | 1 | 钢立柱垂直度 | 抽取3根钢柱 | 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2020)第10.3.4条。 | 使用激光经纬仪、全站仪进行测量，可委托检测单位进行检测。 | □总3分。1根不符合规范要求，扣1分 |  | 3 | 3 |  |  |
|  | 2 | 钢梁侧向弯曲矢高 | 抽取3根钢梁 | 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2020)第10.4.2条。 | 使用全站仪进行检测。 | □总3分。1根不符合规范要求，扣1分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 3 | 多层和高层钢结构主体结构整体垂直度和整体平面弯曲偏差 | 对主要立面全数检，最少4个面 | 《钢结构1程施工质量验收规范》(GB50205-2020)第10.9.1条。 | 使用激光经纬仪、全站仪进行测量，可委托检测单位进行检测。 | □总3分。多层和高层钢结构主体结构整体垂直度和整体平面弯曲偏差不符合规范要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 4 | 钢网架结构总拼装完成后及屋面工程完成后挠度值 | 跨度24m及以下钢网架结构测量下弦中央一点；跨度24m及以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点 | 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2020)第11.3.1条。 | 用钢尺和水准仪或全站仪实测，可委托检测单位进行检测。 | □总3分，钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后，所测挠度值超过相应设计值的1.15倍，扣3分 |  |  | 3 |  |  |
| 钢结构的外观质量 | 1 | 焊缝外观质量 | 抽取3层，分别位于高、中、低层。高层抽取4个焊缝节点中、低层分别抽取3个焊缝节点 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第5.2.7条。 | 观察评价 | □总10分。有1处焊缝外观质量不符合要求，扣1分 |  | 2 | 10 |  |  |
|  | 2 | 高强度螺栓连接副安装外观质量 | 抽取3层，分别位于高、中、低层。高层抽取4个高强度螺栓连接副安装节点，中、低层分别抽取3个高强度螺栓连接副安装节点 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第6.3条。 | 观察评价 | □总10分。有1处高强度螺栓连接副外观质量不符合要求，扣1分 |  |  | 10 |  |  |
|  | 3 | 防腐涂层表面 | 抽取3层，分别位于高、中、低层。高层抽取4个焊縫节点，中、低层分别抽取3个防腐涂层表面 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第13.2.7、13.2.8条。 | 观察评价 | □总10分。有1处外观质量不符合要求，扣1分 |  |  | 10 |  |  |
|  | 4 | 防火涂层表面 | 抽取3层，分别位于高、中、低层。高层抽取4个部位，中、低层分别抽取3个部位 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第13.4.4、13.4.6条。 | 观察评价 | □总10分。有1处外观质量不符合要求，扣1分 |  |  | 10 |  |  |
|  | 5 | 压型金属板表面 | 抽取3层，分别位于高、中、低层。高层抽取4个部位，中、低层分别抽取3个部位 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第12.3.9条。 | 观察评价 | □总10分。有1处焊缝外观质量不符合要求，扣1分 |  |  | 10 |  |  |
| 小计 | 计算公式：得分率=子分值得分/子分值 |  |  |  |  |  |  | 20 | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 得分率 |  |  |  |
|  | 计算公式：权重分=权重×得分率 |  |  |  |  |  |  | 权重分 |  |  |  |

表P2.2-6   工程实体质量评价记录表(主体结构-砌体结构)

| 评价指标 | 评价项目 |  | 抽样数量 | 依据标准 | 评价方法 | 判定原则 | 评价结论 | 分数 |  |  | 数据记录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 内容 |  |  |  |  | 符合（√）/不符合（描述） | 权重 | 子分值 | 子分值得分 |  |  |  |
| 砌体、砌筑砂浆 | 1 | 砌块 | 随机抽取1个进场批次的材料 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第3.0.1条 | 产品合格证书； 产品性能检验报告； 进场检验报告 | □总3分。产品合格证、性能型式检验报告、进场复试报告不符合要求，扣3分。现场发现1处断砖，扣1分 |  | 7 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 砌筑砂浆 | 随机选定3道墙 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第4.0.12条 | 评价砂浆抗压试验报告； 委托检测单位检测3道墙体的砌筑砂浆的强度 | □总3分。抗压强度试验组数不足、或强度不合格，有1道墙体的砂浆强度不符合设计要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 灰缝的厚度、饱满度 | 1 | 灰缝厚度 | 随机抽取3道墙体 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第5.1.12、5.3.2、6.3.1、9.3.5条 | 观察评价 | □总3分。发现1处灰缝的厚度不符合要求，或有瞎缝现象，扣0.5分，扣完为止 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 灰缝饱满度 | 随机抽取不少于3道墙体 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第6.2.2、9.3.2条 | 观察评价，结合专用百格网评价，每道墙评价2处。每处用专用百格网评价3块砖或砌块与砂浆粘结痕迹，并取平均值 | □总3分。发现1处灰缝的砂浆饱满度不足80%，或有通缝现象，扣0.5分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 构造柱、圈梁、拉结筋节点构造做法 | 1 | 构造柱、过梁、圈梁 | 现场抽取3处进行评价 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第8.2.1、8.2.2条。（补充：第8.2.3条） | 构造柱、圈梁的设置位置、数量； 与主体结构连接方式 | □总3分。有1处构造柱、圈梁的设置位置、数量及与主体结构的连接方式不符合要求，扣3分 |  | 4 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 墙体转角处、交接处砌筑 | 随机抽取不少于3道墙体 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第5.2.3、6.2.3条 | 观察结合尺量评价墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 | □总3分。发现1处墙体转角处、交接处未同时砌筑，临时间断处未砌成斜槎或斜槎留置尺寸不符合规范要求，小砌块未将生产时的底面反砌于墙上，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 拉结钢筋安装 | 随机抽取不少于3道墙体 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第9.2.2、9.2.3、9.3.3条 | 填充墙植筋锚固力检测报告 | □总3分。发现1处拉结筋的品种、级别、规格、数量、长度及与主体结构的连接方式不符合要求，未进行植筋锚固力检测或检测结果不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 | 有水房间填充墙底部混凝土坎台 | 随机选定3个单元 | 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010第4.10.11条；《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第9.1.6条 | 评价有水房间的填充墙底部做法 | □总3分。有1面填充墙底部未按规定做混凝土坎台，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 尺寸 偏差 | 1 | 门窗洞口尺寸 | 随机选定6个窗洞口 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第5.3.3、6.3.2条 | 尺量洞口高度、宽度，分别取两个点进行测量，取最大值。最大值超出允许偏差值±10mm，判定为不符合 | □总6分。有1面墙不符合扣1分，扣完为止 |  | 2 | 6 |  |  |  |  |
|  | 2 | 墙体垂直度、平整度 | 随机选定6面墙体 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第5.3.3、7.3.1条 | 垂直度评价方法：在墙体中部取一点，两边至少距离墙角0.3m各取一点，2米靠尺距离地面30cm评价，取最大值。 平整度评价方法：在墙体中部取一点，2m靠尺45度角靠墙测量为第一尺，十字交叉为第二尺，塞尺检测缝隙较大处，分别测量得出一个数值，取较大值为该墙面的平整度值 | □总6分。有1面墙的垂直度或平整度不符合扣1分 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 小计 | 计算公式：得分率=子分值得分/子分值 |  |  |  |  |  |  | 15 | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 得分率 |  |  |  |  |  |
|  | 计算公式：权重分=权重×得分率 |  |  |  |  |  |  | 权重分 |  |  |  |  |  |